Motorvedlikehold, onsdag 4 nov 2015

- frostvæske i sjøvannskretsen, må kjøpe mer Giftfri frostvæske LILLA

- Audun tok med batteriene

- tappet ut bunnfall fra dieseltank

Oppsett, lørdag 3 okt 2015

- Skiftet motorolje og filter

- Skiftet dieselfilter og forfilter og luftet dieselsystem

- Skiftet girolje

Gjenstår:

- frostvæske i sjøvannskretsen, ta med batteri og lensepumpe (må gjøres i høst)

- skifte sinkanode

- demontere dieseltank, gjør ren tank, skift kranhandtak, monter tank

- skifte impeller (gjøres på utsett)

Oversiktstabell av ledig rekvisita - 2015-10-03

|  | Båt | Bu | Naust |
| --- | --- | --- | --- |
| Impeller (Volvo 3593659) | ? |  |  |
| Zinkanode (Volvo 876286) | 1 |  |  |
| Motorolje (Volvo 3840003) | 5L |  |  |
| Gearolje (Volvo 3809443) | 4x1L |  |  |
| Frostvæske (Volvo 1141646) (usikker) | 0.4x5L |  | 0.5x5L |
| Giftfri frostvæske LILLA |  |  | 0.66x5L |
| Dieselfilter grov (Racor R26T), tilsvarer Fleetguard FS 1234, Hanmo AS 73 52 73 03 |  |  |  |
| Dieselfilter fin (Volvo 861477-8) |  |  |  |
| Oljefilter (Volvo 861473-7, tilsvarer Biltema 50366) |  |  |  |

Bunnsmøring onsdag 15 april 2015

- Monterte propell

- Skiftet impeller

Reparasjon av propell, mars 2015

- Ett propellblad hadde synlig skade

- Utgått produkt, ikke mulig å få et nytt blad. Må kjøpe komplett propell til 16.000,- inkl.

- Norolv Foss, Rissa sammen med Vegard Heide benket til propellbladet

Oppsett, lørdag 4 okt 2014

- Skiftet motorolje og filter.

- Skiftet dieselfilter og forfilter

- Luftet dieselsystem

- Skiftet girolje

- Demontert propell og skiftet zinkanode. Den gamle anoden var løs. Brukte Locktite til bedre festing.

- Tar propell til byen for å sjekke balansering

- Sirkulert lilla frostvæske (50/50) i sjøvannskretsen

- Batteriene tatt med til byen

Oversiktstabell av ledig rekvisita - 2014-10-04

|  | Båt | Bu | Naust |
| --- | --- | --- | --- |
| Impeller (Volvo 3593659) | ? |  |  |
| Zinkanode (Volvo 876286) |  |  |  |
| Motorolje (Volvo 3840003) | 4 av 5L |  |  |
| Gearolje (Volvo 3809443) | 3x1L |  |  |
| Frostvæske (Volvo 1141646) | 0.4x5L |  | 0.5x5L |
| Giftfri frostvæske LILLA |  |  | 0.66x5L |
| Dieselfilter grov (Racor R26T), tilsvarer Fleetguard FS 1234, Hanmo AS 73 52 73 03 |  |  |  |
| Dieselfilter fin (Volvo 861477-8) |  |  |  |
| Oljefilter (Volvo 861473-7, tilsvarer Biltema 50366) |  |  |  |

Motorreperasjon, august 2013

- 2013-07-?? Brudd i aksel oppdages i uke 30

- 2013-08-?? Reparasjon på Stadsbygd i august

- Tatt full service og skiftet membran

Motorreperasjon, juni 2013

- 2013-06-14: Sjekk av motoren og øverste festebolt til dynamo er brukket

- 2013-06-17 Styret informeres og det legges en plan for reparasjon

- 2013-06-23: Audun og Frode får ut boltestubben men det viser seg at hullet er boret ut og det er brukt helicoil. Trenger ny helicoil

- 2013-06-24: Kjøper helicoil og 3 rustfrie bolter, monteres med suksess
Bolter: Sekskantskrue 10x70 8x70 8x50, byttes neste gang i 2017

Smøredugnad torsdag 4 april 2013

- Fylte på resten av gearoljen

- Monterte batteriene og pumpa

Gjenstår til utsett - våren 2013

- Ettersjekk mengde motorolje når båten flyter igjen

- Skift impeller – det ligger 2 stk i en plastpose i verktøykista

- Bestill ny zinkanode slik at vi alltid har en i reserve

- Det er bare fylt på 0.5 l girolje, fyll på til sammen 2.8 l. Flaskene ligger i vengen.

- Kjøp momentnøkkel og (få 6 mm koppnøkkel-umbrako fra Jon) til neste demontering av propell

- Kjøp ny filterløsnetang

Neste tur utover i høst

- Legg motormanual som ligger på syllstokk i vengen eller i plastkasse på loftet

- Ta med gassblusset inn til byen

- Sjekk hvor det blei at spilloljen og de gamle filtrene

Oppsett, lørdag 6 okt 2012

- Skiftet motorolje og filter.

- Skiftet dieselfilter og forfilter

- Luftet motor

- Tappet av girolje – husk at påfylling gjenstår!!

- Demontert propell og skiftet zinkanode. Den gamle anoden var løs

- Sirkulert kjølevæske i sjøvannskretsen

- Lensepumpe tatt med til byen

- Batteriene tatt med til byen

- Kastet noen gamle filter som lå i verktøykista

Oversiktstabell av ledig rekvisita - 2012-10-06

|  | Båt | Bu | Naust |
| --- | --- | --- | --- |
| Impeller (Volvo 3593659) | 4 |  | 0 |
| Zinkanode (Volvo 876286) | 0 | 1 | 0 |
| Motorolje (Volvo 3840003) | 0.5x5L | 5L |  |
| Gearolje (Volvo 3809443) | 2.5x1L |  | 3x1L |
| Frostvæske (Volvo 1141646) | 0.4x5L+5 |  | 0.5x5L |
| Dieselfilter grov (Racor R26T) |  | 1 |  |
| Dieselfilter fin (Volvo 861477-8) |  |  |  |
| Oljefilter (Volvo 861473-7, Biltema 50366) |  |  |  |

Motorreperasjon, sept 2012

- 2012-08-29: Håkon Solberg melder fra om startproblem

- 2012-09-04: Jon sjekker ut dette og innsatsen rettes mot startmotoren

- 2012-09-13: Jon kjøper nødvendig verktøy og får demontert startmotoren sammen med Frode. Jon leverer den inn til verksted

- 2012-09-20: Jon monterer den reparerte startmotoren og ting funker igjen

Før oppsett, tirsdag 27 sept 2011

- Skiftet motorolje og filter.

- Skiftet dieselfilter og forfilter

- Luftet motor

Oppsett, lørdag 1 okt 2011

- Tappet av girolje og fylt på 2.8 liter ny olje

- Demontert propell og skiftet zinkanode

- Sirkulert kjølevæske i sjøvannskretsen

- Lensepumpe tatt med til byen

- Batteriene tatt med til byen

Gjenstår til utsett - våren 2012

- Ettersjekk mengde motorolje når båten flyter igjen

- Bestill ny zinkanode slik at vi alltid har en i reserve

- Bestill ny linavskärar (s45 motormanual) og skift denne

- Startbatteriet har blitt kortsluttet under transport og tar ikke lading. Kjøp nytt til utsett

Oversiktstabell av ledig rekvisita - 2011-10-01

|  | Båt | Bu | Naust |
| --- | --- | --- | --- |
| Impeller (Volvo 3593659) | 2+1 |  | 0 |
| Zinkanode | 1+1 | 1 | 0 |
| Motorolje | 0.5x5L+5 | 5L |  |
| Gearolje | 4x1L+3 |  | 1 |
| Frostvæske | 0.5x5L+5 |  | 0.5x5L |
| Dieselfilter grov (Racor R26T) |  | 1 |  |
| Dieselfilter fin (Volvo 861477-8) | 2 |  |  |
| Oljefilter (Volvo 861473-7, Biltema 50366) |  |  |  |

Oversiktstabell av ledig rekvisita - 2011-04-10

|  | Båt | Bu | Naust |
| --- | --- | --- | --- |
| Impeller | 2 |  | 0 |
| Zinkanode | 1 | 1 | 0 |
| Motorolje | 0.5x5L | 5L |  |
| Gearolje | 4x1L |  | 1 |
| Frostvæske | 0.5x5L |  | 0.5x5L |
| Dieselfilter grov (Racor) | 2 |  |  |
| Dieselfilter fin | 2 |  |  |
| Oljefilter |  |  |  |

Oppsett, lørdag 9 okt 2010

- Skiftet dieselfilter og forfilter

- Luftet motor

- Skiftet motorolje og filter. Ny type filter med mindre størrelse. Har fylt på ca 3.5 liter olje (skal være 3.4 l) – dette sjekkes ved utsett.

- Tappet av girolje og fylt på 2.8 liter ny olje

- Demontert propell og skiftet zinkanode. Burde hatt ny låseskive og 3 nye låseskruer.

- Sirkulert kjølevæske i sjøvannskretsen

- Lensepumpe tatt med til byen

- Batteriene tatt med til byen

- Spillolje og brukte filter er tatt med til byen

Gjenstår til utsett - våren 2011

- Ettersjekk mengde motorolje når båten flyter igjen

- Sett på ny låseskive og 3 låseskruer på propellen.

- Pakning til gearoljeplugg virker veldig rom, bestill ny

- Bestill ny zinkanode slik at vi alltid har en i reserve

- Bestill nye slanger til ytre kjøleskrets og monter dem

- Sjekk lufting av dieselsystem

Oversikt forbruksmatriell:

- Har 3 impellere, en ny, en i motorverktøy og en i verktøykassen

- Har 0 zinkanoder (kanskje 1 ligger i byen?)

- Har 1 halvfull motoroljekanne (5L)

- Har 4 fulle gearoljekanner (4x1L)

- Har 1 full gearoljekanne (5L) – denne er nok forbyttet av Nerdahl for vi skulle egentlig hatt 5L motorolje. Bytter denne tilbake igjen hos Nerdahl.

- Har 2 halve kanner med frostveske (5L)

- Har 2 grovfilter Racor R26T

- Har 1 finfilter diesel

Forbruksmatriell etter besøk hos Nerdahl 2010-10-13:

- Har bytte inn gearoljen så har nå 5L motorolje.

- Har fått 1 zinkanode + låseskive og 2 låseskruer (mangler da 1)

- Har nå mottatt låseskrue nr 3

Oversiktstabell av ledig rekvisita - 2010-11-16

|  | Båt | Bu | Naust |
| --- | --- | --- | --- |
| Impeller | 2 |  | 1 |
| Zinkanode | 0 | 2 | 0 |
| Motorolje | 0.5x5L | 5L |  |
| Gearolje | 4x1L |  |  |
| Frostvæske | 0.5x5L |  | 0.5x5L |
| Dieselfilter grov (Racor) | 2 |  |  |
| Dieselfilter fin | 2 |  |  |
| Oljefilter |  |  |  |

Motorsjekk, torsdag 12 aug 2010

- Skrue til dynamofeste hadde skrudd seg av og bolten var halvveis på vei ut. Satte på mutter med kontramutter utenpå. Disse festepunktene må sjekkes jevnlig.

Forberedelser til oppsett, lørdag 3 okt 2009

- Måle batterispenning og ladespenning. Målte 14.1V før dioden så det betyr at dynamoen lader OK

- Skifte motorolje og filter

- Skifte dieselfilter og forfilter

- Lufte motor

- Ta mål av nytt brakettfeste for girvaier

- Sjekke VHF – den fungerer igjen!!

Oppsett, søndag 4 okt 2009

- Tappet ut girolje

- Demontere propell og skifte zinkanode. Manglet skruer til gammelanoden, og fant løse skruer i verktøykista. Skrudde inn de nye.

- Montert ny girvaier og nytt og forbedret brakettfeste. Skaff nye splinter og kontramutter (5 mm?)

- Dieseltank demontert og tatt ut.

Motordugnad, søndag 11 okt 2009

- Sirkulert kjølevæske i sjøvannskretsen

- Girolje er fylt

- Mye korrosjon på banjokobling til grovfilter diesel. Pakninger av kobber (dia 15/20mm)

- Reserve lensepumpe tatt med til byen

- Batteriene tatt med til byen

- Spillolje (gear) tatt med til byen

Gjenstår til utsett

- Montere dieseltank og lufte dieselsystemet

Forbruksmatriell:

- Har 2 impellere, en i motorverktøy og en i verktøykassen

- Har 1 zinkanode

- Har 1 full motoroljekanne (1x5L)

- Har 3 fulle gearoljekanner (3x1L)

- Kjøp nytt grovfilter Racor R26T